1. Identifikace LÁTKY a společnosti:

1.1. Identifikátor výrobku/látky:

Obchodní název: 	SPS Ferrominiový základní nátěr

Produktová skupina: 	Základní barvy

1.2. Příslušná určená použití výrobku a nedoporučená použití:

Více informací viz Technický list

1.3. Podrobné údaje o výrobci a dodavateli bezpečnostního listu:

Výrobce: 	S.P.S. BV, Zilverenberg 16, 5234 GM s-Hertogenbosch, Nederland

Tel:  +31 736422710    	Fax: +31 736426095,

e-mail: info@spsbv.com   	Http: www.spsbv.com

Dovozce do ČR:	Systém vodovody a kanalizace, s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, DIČ: CZ25161598

provozovna Nádražní 218, 378 42 Nová Včelnice

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  Tel : 24 919 293 nebo 224 915 402  -  k dispozici nepřetržitě

Holandské národní informační centrum +31 302748888 -  k dispozici nepřetržitě

2. Identifikace NEBEZPEČNOSTI:

2.1.  a) Klasifikace látky dle  směrnice 1999/45/ES:

R10

R52/53

R66

R67

2.2. Prvky označení:

Podle směrnice 1272/2008 ES není produkt ještě klasifikován.

Symboly:	žádný

R Věty:	R10: Hořlavý.

R52 / 53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodního prostředí.

R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S věty: 	S2: Uchovávejte mimo dosah dětí.

S23: Nevdechujte aerosol.

S24: Zamezte styku s kůží.

S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek.

S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

S56: Odevzdejte tento produkt nebo obal ve sběrném místo pro nebezpečné odpady.

2.3. Další údaje o nebezpečnosti:

Další nebezpečí za normálních okolností nejsou.

3. Složení NEBO informace o složkách:

3.1. Složení: tento produkt je definován jako směs

3.2.  Klasifikace nebezpečných složek dle nařízení 67/548/ES:

| Název nebezpečné látky | Obsah v % | Číslo CAS | Číslo EINECS | EG Index | REACH | Symboly a R - věty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kobalt karboxylate | < 1 | 68409-81-4 | 270-066-5 | --- | --- | Xn; R22 R43 N; R51-53 |
| 2-Butanonoxim | < 1 | 96-29-7 | 202-496-6 | 616-014-00-0 | 01-2119539477-28 | Carc. Cat. 3; R40 Xn; R21 Xi; R41 R43 ---------------------------------- Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Dermal);H312 Carc. 2;H351 Skin Sens. 1;H317 |
| Uhlovodíky C9-C11, n- alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů | 10 ÷ 25 | 64742-48-9 | 919-857-5 | 649-327-00-6 | 01-2119463258-33 | R10 Xn; R65 R66 R67 ---------------------------------- Asp. Tox. 1;H304 Flam. Liq. 3;H226 Not CLP (STOT SE 3; H336) EUH066 |
| Uhlovodíky C9-C12, n- alkany, isoalkany, cyklické, 2- 25% aromátů | 10 ÷ 25 | --- | 919-446-0 | --- | 01-2119458049-33 | R10 Xn; R65 R66 R67 N; R51-53 ---------------------------------- Asp. Tox. 1;H304 Flam. Liq. 3;H226 Not CLP (STOT SE 3; H336) EUH066 Aquatic Chronic 2;H411 |

4. Pokyny pro první pomoc:

4.1. První pomoc obecně:

Projeví-li se zdravotní potíže, v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

Při nadýchání: 	zajistit přívod čerstvého vzduchu, zajistit klid, zabránit podchlazení. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu 	provádět umělé dýchání. Nic nepodávat ústy.

Při zasažení kůže: 	odložit kontaminovaný oděv, kůži omýt mýdlem nebo jiným vhodným prostředkem a velkým množstvím vody. 	Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.

Při požití: 	ihned konzultovat s lékařem, zajistit klid, nevyvolávat zvracení.

Při zasažení očí: 	vyjmout kontaktní čočky, držet široce otevřená víčka, vyplachovat 10 až 15 minut tekoucí čistou vodou, konzultovat	s 	lékařem.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

Nejsou známé žádné informace o akutních nebo později se objevivších symptomech a účincích po expozici.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

V případech pochybností nebo při výskytu symptomů konzultovat s lékařem.

Při bezvědomí nepodávat nic ústy.

Při bezvědomí uvést do stabilizované polohy a konzultovat s lékařem.

5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU:

5.1. Vhodná hasiva: 	prášek, CO2 , pěna odolná alkoholu, vodní mlha.

Nevhodná hasiva:	plný vodní proud.

5.2. Zvláštní nebezpečnost: Při hoření vzniká hustý černý kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a další toxické plyny. Vdechnutí nebezpečných produktů rozkladu může způsobit vážné zdravotní škody. V případě potřeby použít izolační dýchací přístroj.

5.3. Pokyny pro hasiče: Uzavřené nádoby v blízkosti požáru chladit proudem vody. Zamezit úniku použitých hasících prostředků do vodních zdrojů nebo do kanalizace.

Hořlavost: tento produkt je hořlavý

6. Opatření v případě náhodného Úniku:

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Nevdechovat výpary. Použít vhodné ochranné prostředky. Zákaz kouření. Vyloučit všechny možné zápalné zdroje. Prostor řádně vyvětrat.

6.2.  Opatření na ochranu životního prostředí: Zamezit úniku do životního prostředí a do kanalizace. Při úniku do životního prostředí nebo do kanalizace vyrozumět příslušné úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: zabránit roztékání ohrazením nehořlavým materiálem (písek, hlína), mechanicky sebrat, zbytek nechat vsáknout do vhodného nehořlavého sorbentu (vapex, písek, hlína, vermikulite) a uložit v kontejneru pro likvidaci. Znečištěný terén vyčistit pomocí čisticích prostředků, nepoužívat ředidla.

6.4. Odkaz na jiné oddíly: 	Informace pro bezpečnou manipulaci viz oddíl 7.

Informace k osobním ochranným prostředkům viz oddíl 8.

Informace pro likvidaci viz oddíl 13.

7. zacházení a skladování:

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení:

Vzhledem k množství organického rozpouštědla v přípravku:

Vzniklé páry jsou těžší než vzduch, drží se při zemi a vyplňují prohlubně. Se vzduchem tvoří výbušnou směs.

Zamezit vzniku výbušné koncentrace par ředidel se vzduchem a překročení povolené koncentrace par v pracovním prostředí. Používat nářadí v nejiskřivé úpravě. Elektrické zařízení musí být v provedení EX. Materiál se může elektrostaticky nabít - při přemísťování z jedné nádrže do druhé používat výhradně kovová uzemněná potrubí. Nádoby uchovávat těsně uzavřené. Používat pouze v dobře odvětraných prostorách se zajištěným přívodem čerstvého vzduchu. Dodržovat veškerá protipožární opatření (zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným plamenem, odstranění všech možných zdrojů zapálení). Používat antistatický ochranný oděv a obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle a vhodný filtr na dýchání.

Skladovat v těsně uzavřených obalech. Zamezit vdechování výparů, stříkací mlhy a brusného prachu, zamezit styku s kůží a očima. Při práci ani ve skladovacích prostorech nejíst, nepít, nekouřit. Nádrže nevyprazdňovat pomocí tlaku - nejsou to tlakové nádrže.

Důležité upozornění:

Produktem znečištěné materiály např. čisticí textil nebo papírové ubrousky a ochranné oblečení se mohou po několika hodinách spontánně samy vznítit. Proto je nutné uchovávat je mimo pracoviště, v těsně uzavřených kovových nádobách, nejlépe nasáklé vodou. Je možno také sušit je v jedné vrstvě rozprostřené naplocho nebo vyprat v horké mýdlové vodě.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

Skladovat v těsně uzavřených obalech, v suchých větraných prostorech v rozmezí teplot 5 až 30°C podle ČSN 65 0201, chráněné před sálavým teplem a přímým slunečním zářením.

Produkt nesmí přijít do styku se silnými oxidačními činidly, alkáliemi a kyselinami.

Skladovat mimo dosah potravin, nápojů, krmiv a zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy).

Ukládat uzávěrem nahoře, a tím zamezit jakémukoliv úniku.

Zamezit vstupu nepovolaným osobám.

7.3. Specifické konečné použití: Není uvedeno.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE /OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY:

Zajistit dostatečné větrání pomocí lokálního nebo prostorového odsávání. V případě, že odsávání nestačí zajistit příslušné limity, musí se použít přístroj na ochranu dýchacích cest.

8.1. Kontrolní parametry:

Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek v pracovním ovzduší podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

| látka | CAS | PEL [mg/m3] | NPK-P [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Kobalt karboxylate (jako Co) | 68409-81-4 | 0,05 | 0,1 |
| 2-Butanonoxim | 96-29-7 | 600 | 900 |
| Uhlovodíky C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů | 64742-48-9 | 1200 Dopor. sm. 1272/2008 ES- 116 |  |
| Uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, 2- 25% aromátů | --- | 300 |  |

8.2. Omezování expozice:

Dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci umýt ruce

vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem.

8.2.1. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných pracovních prostředků:

Ochrana očí a obličeje: 	uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít.

Ochrana kůže: 	antistatický pracovní oděv, znečištění umýt vodou a mýdlem.

Ochrana rukou: 	ochranné rukavice (pryž, neopren).

Ochrana dýchacích cest: 	při překročení mezních hodnot expozice použít vhodnou ochranu dýchacích orgánů.

Ochranné krémy pomáhají chránit vystavené oblasti kůže, avšak nesmí být aplikovány, pokud již došlo k expozici.

8.2.2. Omezování expozice životního prostředí:

Dodržovat podmínky manipulace a skladování. Nevypouštět do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

Vzhled a skupenství: 	viskózní kapalina

Barva: 	červeno hnědá

Zápach:	charakteristický (White spirit)

Prahová hodnota zápachu: 	informace není k dispozici

pH (20°C): 	informace není k dispozici

Bod tuhnutí (°C): 	informace není k dispozici

Bod tání (°C): 	informace není k dispozici

Bod varu (rozmezí) (°C): 	100 ÷ 220

Teplota vzplanutí (°C):  	> 30

Samovznícení:  	produkt násáknutý do materiálu se může sám vznítit

Rychlost odpařování:  	informace není k dispozici

Hořlavost: 	hořlavá kapalina 2. stupně nebezpečnosti

Teplota vznícení (°C):  	informace není k dispozici

Tlak par (20°C)  [hPa]: 	< 5

Hustota par: 	těžší než vzduch

Dolní mez výbušnosti  (% obj.): 	0,6

Horní mez výbušnosti  (% obj.): 	8

Hustota  (kg/m3):  	1500 ÷ 1550

Rozpustnost ve vodě: 	nemísitelný

Oxidační vlastnosti: 	informace není k dispozici

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: 	informace není k dispozici

Viskozita dynamická (20°C)  [P]: 	cca 7

Termický rozklad:	Při působení horka se může objevit uvolňování plynů, viz odd. 10

Výbušné vlastnosti:	nejsou známy žádné nebezpečné reakce

Oxidační vlastnosti:	informace není k dispozici

9.2. Další informace:

10. STÁLOST A REAKTIVITA:

10.1. Reaktivita:

Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

10.2. Chemická stabilita:

Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní, viz odd. 7.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí:

Při kontaktu s oxidačními činidly, alkáliemi a kyselinami může dojít k exotermní reakci.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Vysoké teploty, sálavé teplo a přímé sluneční paprsky.

10.5. Neslučitelné materiály:

Produkt nesmí přijít do styku se silnými oxidačními činidly, alkáliemi a kyselinami.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu:

Podle okolností dochází ke vzniku oxidů uhlíku (CO, CO2), oxidů dusíku (NOx), sazí a dalších toxických zplodin.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE:

O produktu jako směsi nejsou k dispozici žádné údaje. Podle Směrnice 1999/45/ES byl produkt klasifikován jako nebezpečný

(viz odd. 2 a 15).

11.1. Informace o toxikologických účincích:

Dochází k absorpci pokožkou. Delší nebo opakovaný kontakt s produktem vede k odmaštění pokožky a může způsobit nealergické poškození pokožky (kontaktní dermatitis).

Kapalina a aerosol mohou způsobit podráždění a vratné škody na očích.

Expozice rozpouštědlu může mít za následek podráždění sliznic a dýchacích cest a nepříznivý vliv na ledviny, játra a centrální nervový systém. Symptomy a příznaky zahrnují bolesti hlavy, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost a v extrémních případech i ztrátu vědomí.

Senzibilizace: Obsahuje 2-butanonoxim - kobalt carboxylát. Může způsobit alergickou reakci.

12. Ekologické informace:

Směs byla posuzována podle konvenční metody Směrnice 1999/45/ES a byla zařazena jako nebezpečná pro životní prostředí, 
(viz odd. 2 a 3).

Perzistence a rozložitelnost: 	Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bioakumulační potenciál: 		Nejsou k dispozici žádné informace.

Mobilita v půdě:	Nejsou k dispozici žádné informace.

Výsledky posouzení PBT a vPvB: 	Produkt není PBT nebo vPvB substancí, ani tyto látky neobsahuje.

Jiné nepříznivé účinky: 	Nejsou k dispozici žádné informace.

13. POKYNY K LIKVIDACI:

Zamezit úniku produktu do kanalizace a vodního prostředí. Produkt a obaly likvidovat jako nebezpečný odpad.

Při úniku do půdy, vodního prostředí nebo kanalizace uvědomit příslušné úřady.

13.1. Informace o zařazení podle katalogu odpadů:

skupina odpadů:  08 - Odpady z výroby, zpracování a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, a tiskařských barev

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Složka, která dle přílohy č. 5 zákona 185/2001 Sb. činí odpad nebezpečným: C 41 organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

Přepravovat v souladu s ADR / RID, IMDG, ICAO a IATA.

Pojmenování a označení podle evropské dohody o přepravě nebezpečného zboží RID/ADR.

14.1. Číslo UN: 	1263

14.2. Náležitý název UN pro zásilku: 	Barva

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:   3 - HOŘLAVÁ KAPALINA

Bezpečnostní značka:

ADR třída: 	3

Identifikační číslo nebezpečnosti:  	30

14.4. Obalová skupina: 	III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

Pokud je balení menší než 450 litrů (čl. 2.2.3.1.5  přílohy A ADR),  nepodléhá předpisu ADR.

Požadavky předpisu IMDG v souladu s čl. 2.3.2.5,v části balení a značení se nevztahují na balení o velikosti do 30 litrů včetně.

Přepravovat vždy v uzavřených, zpříma stojících a bezpečných obalech. Ubezpečit se, že osoby, které produkt přepravují, jsou poučeny o opatřeních v případě nehody nebo úniku.

Nouzové opatření při nehodě:

Zastavit motor, označit a zabezpečit silnici, vyloučit otevřený oheň, zákaz kouření, nepovolané osoby držet mimo nebezpečný prostor.

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:    Nestanoveno

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH:

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES  o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích. ▪  Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. ▪ Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. ▪  Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.▪ Vyhláška č.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ▪ Zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví ▪ Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ▪ Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. ▪ Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ▪ Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší ▪  Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech. ▪ Zákon č 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. ▪ Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě. ▪ Sdělení č.17/2011 Sb. (ADR) ▪ Sdělení č. 19/2011 Sb. (RID). Všechny předpisy je nutno aplikovat v platném znění.

Informace v tomto bezpečnostním listu nezbavují uživatele vlastního posouzení rizik na pracovišti, která jsou požadována zdravotními a bezpečnostními předpisy.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti:   Posouzení chemické bezpečnosti produktu není provedeno.

15.3. Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

hustota	1500 ÷ 1550	g/lt

obsah organického uhlíku /VOC/  	400 	g/lt

EU limit VOC  (kat. A/i)	500 	g/lt

16. DALŠÍ INFORMACE:

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:

2-Butanonoxim - kobalt karboxylát.  Může vyvolat alergickou reakci.

Na obalu určeném k prodeji spotřebiteli musí být hmatatelná výstraha pro nevidomé.

Plné znění R-vět:

R10: Hořlavý.

R21: Zdraví škodlivý při styku s kůží.

R22: Zdraví škodlivý při požití.

R40: Podezření na karcinogenní účinky.

R41: Nebezpečí vážného poškození očí.

R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R50 / 53: Velmi toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R51 / 53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Tento bezpečnostní list odpovídá nařízení 1907/2006/ES

Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci nebo jakoukoliv specifickou vlastnost produktu.

Tento bezpečnostní list byl vypracován pro produkt SPS Ferrominiový základní nátěr a smí být používán jen s ním.

Konec dokumentu