1. Identifikace LÁTKY a společnosti:

1.1. Identifikátor výrobku/látky:

Obchodní název: 	SPS Tér na dřevo

Produktová skupina: 	Barva na stěny

1.2. Příslušná určená použití výrobku a nedoporučená použití:

Průmyslové, profesionální i spotřebitelské použití

Více informací viz Technický list

1.3. Podrobné údaje o výrobci a dodavateli bezpečnostního listu:

Výrobce: 	S.P.S. BV, Zilverenberg 16, 5234 GM s-Hertogenbosch, Nederland

Tel:  +31 736422710    	Fax: +31 736426095,

e-mail: info@spsbv.com   	Http: www.spsbv.com

Dovozce do ČR:	Systém vodovody a kanalizace, s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, DIČ: CZ25161598

provozovna Nádražní 218, 378 42 Nová Včelnice

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  Tel : 24 919 293 nebo 224 915 402  -  k dispozici nepřetržitě

Holandské národní informační centrum +31 302748888 -  k dispozici nepřetržitě

2. Identifikace NEBEZPEČNOSTI:

2.1.  b) Klasifikace látky dle  směrnice 1272/2008/ES:

Produkt je klasifikován jako nebezpečný.

Flam. Liq. 3 	H226

STOT RE 2	H373

Aquatic Chronic 3	H412

2.2. Prvky označení:

Symboly:

GHS 02	GHS 08

hořlavá	látka nebezpečná

látka	pro zdraví

Signální slovo:	VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 	Hořlavá kapalina a páry

H373 	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

H412 	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

EUH 066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH 208	Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 210	Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233	Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P260	Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P261	Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P314	Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P370+378	V případě požáru: K hašení použijte oxid uhličitý (CO2), pěnu, suchý hasicí prášek, vodní mlhu

P501	Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro nebezpečný odpad.

2.3. Další údaje o nebezpečnosti:

Produkt nesplňuje kritéria PBT přílohy XIII směrnice 1907/2006/ES.

Produkt nesplňuje kritéria vPvB přílohy XIII směrnice 1907/2006/ES.

Další nebezpečí za normálních okolností nejsou.

3. Složení NEBO informace o složkách:

3.1. Složení: tento produkt je definován jako směs

3.2.  Klasifikace nebezpečných složek dle nařízení 1907/2006/ES:

| Název | Identifikace produktu | Obsah [%] | Klasifikace dle nařízení 67/548/ES |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzin Hydrogenovaný, těžký | (CAS) 64742-48-9 (EINECS) 265-150-3 (EINECS index) 649-327-00-6 (REACH) 01-2119463258-33 | 10 - 20 | Asp. Tox. 1, H304 Flam. Liq. 3, H226 |
| Uhlovodíky C9-C12, n- alkany, isoalkany, cyklické, 2- 25% aromátů | (EINECS) 919-446-0 (REACH) 01-2119458049-33 | 5 - 10 | Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 STOT RE 1, H372 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Benzin hydrogenovaný, těžký | (CAS) 64742-48-9 (EINECS) 265-150-3 (EINECS index) 649-327-00-6 (REACH) 01-2119463258-33 | 1 - 5 | Asp. Tox. 1, H304 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | (CAS) 112-34-5 (EINECS) 203-961-6 (EINECS index) 603-096-00-8 | 0,1 - 1 | Eye Irrit. 2, H319 |
| 2-butanonoxim | (CAS) 96-29-7 (EINECS) 202-496-6 (EINECS index) 616-014-00-0 (REACH-no) 01-2119539477-28 | 0,1 - 1 | Carc. 2, H351 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 |
| Kyselina 2-ethylhexanová, Zirkoniová sůl | (CAS) 22464-99-9 (EINECS) 245-018-1 (REACH) 01-2119979088-21 | 0,1 - 1 | Repr. 2, H361 |
| CI 77266 | (CAS) 1333-86-4 (EINECS) 215-609-9 | 0,1 - 1 | Not classified |
| Benzin odsířený hydrogenovaný, těžký | (CAS) 64742-82-1 (EINECS) 265-185-4 (EINECS index) 649-330-00-2 (REACH) 01-2119458049-33 | 0,1 - 1 | STOT RE 1, H372 Asp. Tox. 1, H304 |

Plné znění P a H vět je v odd. 2 a 16.

4. Pokyny pro první pomoc:

4.1. První pomoc obecně:

Projeví-li se zdravotní potíže, v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

Při nadýchání: 	zajistit přívod čerstvého vzduchu, zajistit klid, zabránit podchlazení. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu 	provádět umělé dýchání. Nic nepodávat ústy.

Při zasažení kůže: 	odložit kontaminovaný oděv, kůži omýt mýdlem nebo jiným vhodným prostředkem a velkým množstvím vody. 	Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.

Při požití: 	ihned konzultovat s lékařem, zajistit klid, nevyvolávat zvracení.

Při zasažení očí: 	vyjmout kontaktní čočky, držet široce otevřená víčka, vyplachovat 10 až 15 minut tekoucí čistou vodou, konzultovat s	lékařem.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

Příznaky při inhalaci zahrnují ospalost, slabost, bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zvracení. Vysoká koncentrace par může způsobit dušnost nebo plicní edém.
Opakovaná expozice může způsobit zarudnutí, vysušení nebo popraskání kůže. Může vyvolat alergickou reakci.

Při styku s očima může způsobit mírné podráždění, pálení, slzení, zarudnutí nebo otok.
Při požití může způsobit nevolnost, zvracení a průjem. Při vdechnutí kapaliny může vyvolat suchost / bolest v krku nebo poškození plic.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

V případech pochybností nebo při výskytu symptomů konzultovat s lékařem.

Při bezvědomí nepodávat nic ústy.

Při bezvědomí uvést do stabilizované polohy a konzultovat s lékařem.

Okamžité specifická léčba je nutná v případě otravy.

5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU:

5.1. Vhodná hasiva: 	prášek, CO2 , pěna odolná alkoholu, vodní mlha.

Nevhodná hasiva:	plný vodní proud.

5.2. Zvláštní nebezpečnost: Při hoření vzniká hustý černý kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a další toxické plyny. Vdechnutí nebezpečných produktů rozkladu může způsobit vážné zdravotní škody. Na vodě plave a roztéká se

5.3. Pokyny pro hasiče: Uzavřené nádoby v blízkosti požáru chladit proudem vody. Zamezit úniku použitých hasících prostředků do vodních zdrojů nebo do kanalizace. V případě potřeby použít izolační dýchací přístroj.

Hořlavost: tento produkt je hořlavý

6. Opatření v případě náhodného Úniku:

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Nevdechovat výpary. Použít vhodné ochranné prostředky. Zákaz kouření. Prostor řádně vyvětrat. Produkt představuje vážné nebezpečí uklouznutí. Vzniklé páry jsou těžší než vzduch, drží se při zemi a představují nebezpečí udušení.

6.2.  Opatření na ochranu životního prostředí: Zamezit úniku do životního prostředí a do kanalizace. Při úniku do životního prostředí nebo do kanalizace vyrozumět příslušné úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: zabránit roztékání ohrazením nehořlavým materiálem (písek, hlína), mechanicky sebrat, zbytek nechat vsáknout do vhodného nehořlavého sorbentu (vapex, písek, hlína, vermikulite) a uložit v kontejneru pro likvidaci (viz odd. 13). Znečištěný terén vyčistit pomocí čisticích prostředků, nepoužívat ředidla.

6.4. Odkaz na jiné oddíly: 	Informace pro bezpečnou manipulaci viz oddíl 7.

Informace k osobním ochranným prostředkům viz oddíl 8.

Informace pro likvidaci viz oddíl 13.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ:

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení:

Vzhledem k množství organického rozpouštědla v přípravku:

Vzniklé páry jsou těžší než vzduch, drží se při zemi a vyplňují prohlubně. Se vzduchem tvoří výbušnou směs.

Zamezit vzniku výbušné koncentrace par ředidel se vzduchem a překročení povolené koncentrace par v pracovním prostředí. Používat nářadí v nejiskřivé úpravě. Elektrické zařízení musí být v provedení EX. Materiál se může elektrostaticky nabít - při přemísťování z jedné nádrže do druhé používat výhradně kovová uzemněná potrubí. Nádoby uchovávat těsně uzavřené. Používat pouze v dobře odvětraných prostorách se zajištěným přívodem čerstvého vzduchu. Dodržovat veškerá protipožární opatření (zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným plamenem, odstranění všech možných zdrojů zapálení). Používat antistatický ochranný oděv a obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle a vhodný filtr na dýchání.

Skladovat v těsně uzavřených obalech. Zamezit vdechování výparů, stříkací mlhy a brusného prachu, zamezit styku s kůží a očima. Při práci ani ve skladovacích prostorech nejíst, nepít, nekouřit. Nádrže nevyprazdňovat pomocí tlaku - nejsou to tlakové nádrže.

S produktem pracovat nejvýše do 35 °C.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

Skladovat v těsně uzavřených obalech, v suchých větraných prostorech v rozmezí teplot 5 až 30°C podle ČSN 65 0201, chráněné před sálavým teplem, zdroji zapálení a přímým slunečním zářením.

Produkt nesmí přijít do styku se silnými oxidačními činidly, alkáliemi a kyselinami.

Ukládat uzávěrem nahoře, a tím zamezit jakémukoliv úniku.

Zamezit vstupu nepovolaným osobám.

7.3. Specifické konečné použití: Není uvedeno.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE /OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY:

8.1. Kontrolní parametry:

Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek v pracovním ovzduší podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

| látka | CAS | PEL [mg/m3] | NPK-P [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzin hydrogenovaný těžký | 64742-48-9 | 400 | 1000 |
| Uhlovodíky C9-C12, n- alkany, isoalkany, cyklické, 2- 25% aromátů | ---- | 300 |  |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 112-34-5 | 70 | 100 |
| 2-butanonoxim | 96-29-7 | 600 | 900 |
| Kyselina 2-ethylhexanoic, Zirconiová sůl | 22464-99-9 | 50 | 100 |
| CI 77266 | 1333-86-4 | 3,5 |  |

|  |  | Uhlovodíky C9-C12, n- alkany, isoalkany, cyklické, 2- 25% aromátů | 2-(2-butoxyethoxy) ethanol (112-34-5) | CI 77266 (1333-86-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DNEL/DMEL (pracovníci) |  |  |  |  |
| Akutní systémové účinky, inhalace | mg/m³ | 570 |  |  |
| Akutní místní účinky, inhalace | mg/m³ |  | 101,2 |  |
| Dlouhodobé systémové účinky, dermal | mg/kg tělesné hmotnosti/den | 44 | 20 |  |
| Dlouhodobé systémové účinky, inhalace | mg/m³ | 330 | 67,5 | 2 |
| Dlouhodobé místní účinky, inhalace | mg/m³ |  | 67,5 | 2 |
| DNEL/DMEL (Obecná populace) |  |  |  |  |
| Dlouhodobé systémové účinky, oral | mg/kg tělesné hmotnosti/den | 26 | 1,25 |  |
| Dlouhodobé systémové účinky, inhalace | mg/m³ | 71 | 34 |  |
| Dlouhodobé systémové účinky, dermal | mg/kg tělesné hmotnosti/den | 26 |  |  |
| Akutní místní účinky, inhalace | mg/m³ |  | 50,6 |  |
| Dlouhodobé systémové účinky, dermal | mg/kg tělesné hmotnosti/den |  | 10 |  |
| Dlouhodobé místní účinky, inhalace | mg/m³ |  | 34 |  |
| PNEC |  |  |  |  |
| PNEC voda (sladká) | mg/l |  | 1 | 50 |
| PNEC voda (mořská) | mg/l |  | 0,1 |  |
| PNEC sediment (sladká voda) | mg/kg celkové hmotnosti |  | 4 |  |
| PNEC sediment (mořská voda) | mg/kg celkové hmotnosti |  | 0,4 |  |
| PNEC zemina | mg/kg celkové hmotnosti | 0,4 |  |  |
| PNEC oral (sekundární toxicita) | mg/kg potravy | 56 |  |  |
| PNEC rostlinné čistírny odpadních vod | mg/l | 200 |  |  |

8.2. Omezování expozice:

Zajistit dostatečné větrání pomocí lokálního nebo prostorového odsávání. V případě, že odsávání nestačí zajistit příslušné limity, musí se použít přístroj na ochranu dýchacích cest.

Dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci umýt ruce

vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem.

8.2.1. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných pracovních prostředků:

Ochrana očí a obličeje: 	uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít.

Ochrana kůže: 	antistatický pracovní oděv, znečištění umýt vodou a mýdlem.

Ochrana rukou: 	Žádný materiál nebo kombinace materiálů rukavic nezajistí neomezenou odolnost vůči jednotlivé látce nebo kombinaci chemických látek. Doba použitelnosti musí být větší, než doba použití rukavic. (např. rukavice z nitrilkaučuku tl. > 0,4 mm, doba prostupu BTT: 480 min.) Pokyny a informace poskytované výrobcem rukavic týkající se jejich použití, uskladnění, údržby a výměny, musí být dodržovány. Rukavice by měly být měněny pravidelně, a ihned, pokud jsou poškozeny. Vždy se ujistěte, že rukavice jsou bez vady a jsou správně uloženy a použity. Životnost rukavic může být snížena fyzickým / chemickým poškozením a špatnou údržbou.

Ochranné krémy pomáhají chránit vystavené oblasti kůže, avšak nesmí být aplikovány, pokud již došlo k expozici.

Ochrana dýchacích cest: 	při překročení mezních hodnot expozice použít kombinovaný respirátor s filtrem plyn / prach typu AX / P2.

Ochranné krémy pomáhají chránit vystavené oblasti kůže, avšak nesmí být aplikovány, pokud již došlo k expozici.

8.2.2. Omezování expozice životního prostředí:

Dodržovat podmínky manipulace a skladování. Nevypouštět do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

Vzhled a skupenství: 	kapalina

Barva: 	černá

Zápach:	charakteristický

Prahová hodnota zápachu: 	informace není k dispozici

pH (20°C): 	6,8

Bod tuhnutí (°C): 	< 0

Bod tání (°C): 	----

Bod varu (rozmezí) (°C): 	> 100

Bod vzplanutí (°C):  	45

Rychlost odpařování:  	informace není k dispozici

Hořlavost: 	hořlavá kapalina 2. třídy nebezpečnosti

Teplota vznícení (°C):  	> 183

Hustota par: 	těžší než vzduch

Dolní mez výbušnosti  (% obj.): 	0,6

Horní mez výbušnosti  (% obj.): 	7

Hustota  (kg/m3):  	900

Rozpustnost ve vodě: 	Nerozpustný

Oxidační vlastnosti: 	informace není k dispozici

Log Pow (koef. oktanol/voda): 	informace není k dispozici

Log Kow (bioakumul. koef.): 	informace není k dispozici

Viskozita dynamická (20°C)	≥ 240 sekund DIN 53211; 4 mm

Termický rozklad:	Informace není k dispozici. Při působení horka se může objevit uvolňování plynů, viz odd. 10

Výbušné vlastnosti:	nejsou známy žádné nebezpečné reakce

Oxidační vlastnosti:	informace není k dispozici

9.2. Další informace:

10. STÁLOST A REAKTIVITA:

10.1. Reaktivita:

Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

10.2. Chemická stabilita:

Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní, viz odd. 7.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí:

Žádné další informace nejsou k dispozici

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Vysoké teploty, sálavé teplo a přímé sluneční paprsky.

10.5. Neslučitelné materiály:

Produkt nesmí přijít do styku se silnými oxidačními činidly, alkáliemi a kyselinami.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu:

Podle okolností dochází ke vzniku oxidů uhlíku (CO, CO2), oxidů dusíku (NOx), sazí a dalších toxických zplodin.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE:

O produktu jako směsi nejsou k dispozici žádné údaje. Podle Směrnice 1272/2008/ES byl produkt zařazen jako nebezpečný.

11.1. Informace o toxikologických účincích:

|  | Dehet (výpočet) | Benzin hydrogenovaný, těžký | Uhlovodíky C9-C12, n- alkany, isoalkany, cyklické, 2- 25% aromátů | 2-(2-butoxyethoxy) ethanol | 2 - butanonoxim | Kyselina 2-ethylhexanová, Zirkoniová sůl | Benzin odsířený hydrogenovaný, těžký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LD50 oral krysa [mg/kg] | > 3357 | > 2000 | > 5000 | 5660 | > 2326 | > 6000 | > 5000 |
| LD50 dermal krysa [mg/kg] | > 5000 | > 2000 |  |  | > 2000 |  |  |
| LD50 dermal králík [mg/kg] |  |  | > 4 | 2700 | > 1000 | > 5000 | > 3160 |
| LC50 inhalation krysa [mg/l] [ 4 hod. ] | > 10 | > 5000 | > 13,1 |  | 0,02 |  | > 12000 |

Potenciální nepříznivé účinky na lidské zdraví:

Dochází k absorpci pokožkou. Delší nebo opakovaný kontakt s produktem vede k podráždění nebo odmaštění pokožky a může způsobit nealergické poškození pokožky (kontaktní dermatitis).

Kapalina a aerosol mohou způsobit podráždění a vratné škody na očích.

Dlouhodobá nebo opakovaná expozice může způsobit poškození orgánů. Může mít za následek podráždění sliznic a dýchacích cest a nepříznivý vliv na ledviny, játra a centrální nervový systém. Symptomy a příznaky zahrnují bolesti hlavy, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost a v extrémních případech i ztrátu vědomí.

12. Ekologické informace:

Směs byla posuzována podle konvenční metody Směrnice 1999/45/ES a byla zařazena jako nebezpečná pro životní prostředí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Na povrchu tvoří olejový film, což může snižovat absorpci kyslíku s nežádoucími účinky na vodní organismy.

|  | Dehet (výpočet) | 2-(2-butoxyethoxy) ethanol | 2 - butanonoxim | Benzin odsířený hydrogenovaný, těžký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LC 50 ryby [mg/l] | 58 | 1300 | > 100 (96 hod.) Lepomis macrochirus 693 mg/l (96 hod.) Oncorhynchus mykiss | 1 |
| EC50 perloočky [mg/l] | 48 | > 10 (48 hod) | > 500 mg/l (48 hod.) 750 mg/l | 1 |
| ErC50 řasy [mg/l] |  |  | 83 mg/l (72 hod.) Scenedesmus subspicatus | 2,6 |
| Log Pow |  |  | 0,59 - 0,63 |  |

Perzistence a rozložitelnost: 	Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bioakumulační potenciál: 		Nejsou k dispozici žádné informace.

Mobilita v půdě:	Absorbuje se do půdy a má nízkou mobilitu. Plave na vodě.

Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Produkt nesplňuje kritéria PBT přílohy XIII směrnice 1907/2006 ES.

Produkt nesplňuje kritéria vPvB přílohy XIII směrnice 1907/2006 ES.

Jiné nepříznivé účinky: 	Nejsou k dispozici žádné informace.

13. POKYNY K LIKVIDACI:

Zamezit úniku produktu do kanalizace a vodního prostředí. Produkt a obaly likvidovat jako nebezpečný odpad.

Při úniku do půdy, vodního prostředí nebo kanalizace uvědomit příslušné úřady.

13.1. Informace o zařazení podle katalogu odpadů:

skupina odpadů:  08 - Odpady z výroby, zpracování a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, a tiskařských barev

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Složka, která dle přílohy č. 5 zákona 185/2001 Sb. činí odpad nebezpečným: C 41 organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle mezinárodního předpisu pro dopravu (ADR).

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

Přepravovat vždy v uzavřených, zpříma stojících a bezpečných obalech. Ubezpečit se, že osoby, které produkt přepravují, jsou poučeny o opatřeních v případě nehody nebo úniku.

Nouzové opatření při nehodě:

Zastavit motor, označit a zabezpečit silnici, vyloučit otevřený oheň, zákaz kouření, nepovolané osoby držet mimo nebezpečný prostor.

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:    Neaplikovatelné

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH:

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES  o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích. ▪  Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. ▪ Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. ▪  Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.▪ Vyhláška č.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ▪ Zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví ▪ Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ▪ Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. ▪ Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ▪ Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší ▪  Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech. ▪ Zákon č 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. ▪ Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě. ▪ Sdělení č.17/2011 Sb. (ADR) ▪ Sdělení č. 19/2011 Sb. (RID). Všechny předpisy je nutno aplikovat v platném znění.

Informace v tomto bezpečnostním listu nezbavují uživatele vlastního posouzení rizik na pracovišti, která jsou požadována zdravotními a bezpečnostními předpisy.

Neobsahuje žádné látky z přílohy XVII směrnice 1907/2006/ES
Produkt není na seznamu kandidátů směrnice 1907/2006/ES
Neobsahuje žádnou látku ze seznamu kandidátů směrnice 1907/2006/ES
Neobsahuje žádné látky z přílohy XIV směrnice 1907/2006/ES

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti:   Posouzení chemické bezpečnosti produktu není provedeno.

15.3. Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

hustota	900	g/lt

obsah organického uhlíku /VOC/  	300 	g/lt

EU limit VOC  (kat. A/i)	500 	g/lt

16. OSTATNÍ INFORMACE:

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:

Uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, 2-25% aromátů

Na obalu určeném k prodeji spotřebiteli musí být hmatatelná výstraha pro nevidomé.

Plné znění vět H a H.

Acute Tox. 4 (Dermal)	Akutní toxicita (dermální), kategorie 4

Aquatic Chronic 2	Nebezpečný pro vodní prostředí - dlouhodobé nebezpečí, kategorie 2

Aquatic Chronic 3	Nebezpečný pro vodní prostředí - dlouhodobé nebezpečí, kategorie 3

Asp Tox. 1 (Oral)	Nebezpečí při nadýchání, kategorie 1

Carc. 2	Karcinogenní, kategorie 2

Eye Dam. 1	Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

Eye Irrit. 2	Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

Flam. Liq. 3	Hořlavá kapalina, kategorie 3

Repr. 2	Toxický pro reprodukci, kategorie 2

Skin Sens. 1	Senzibilizace - kůže, kategorie 1

STOT RE 1	Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, kategorie 1

STOT RE 2	Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, kategorie 2

STOT SE 3	Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3, ospalost

H226	Hořlavá kapalina a páry

H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

H312	Zdraví škodlivý při styku s kůží

H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci

H318	Způsobuje vážné poškození očí

H319	Způsobuje vážné podráždění očí

H336	Může způsobit ospalost nebo závratě

H351	Podezření na vyvolání rakoviny

H361	Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky

H372	Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

DNEL	Nejvyšší koncentrace, při které se očekává, že nebudou žádné účinky na člověka.

DMEL	Ukazatel se používá při hodnocení účinků bez porovnání dávka-odezva; například karcinogenita.

PNEC	Nejvyšší koncentrace v životním prostředí, při které se očekává, že nebudou žádné účinky na ekosystém.

Tento bezpečnostní list odpovídá nařízení 1907/2006/ES

Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci nebo jakoukoliv specifickou vlastnost produktu.

Tento bezpečnostní list byl vypracován pro produkt SPS Tér na dřevo a smí být používán jen s ním.

Konec dokumentu