1. Identifikace LÁTKY a společnosti:

1.1. Identifikátor výrobku/látky:

Obchodní název: 	SPS Venkovní mořidlo

Produktová skupina: 	Barva na stěny

1.2. Příslušná určená použití výrobku a nedoporučená použití:

Více informací viz Technický list

1.3. Podrobné údaje o výrobci a dodavateli bezpečnostního listu:

Výrobce: 	S.P.S. BV, Zilverenberg 16, 5234 GM s-Hertogenbosch, Nederland

Tel:  +31 736422710    	Fax: +31 736426095,

e-mail: info@spsbv.com   	Http: www.spsbv.com

Dovozce do ČR:	Systém vodovody a kanalizace, s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, DIČ: CZ25161598

provozovna Nádražní 218, 378 42 Nová Včelnice

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  Tel : 24 919 293 nebo 224 915 402  -  k dispozici nepřetržitě

Holandské národní informační centrum +31 302748888 -  k dispozici nepřetržitě

2. Identifikace NEBEZPEČNOSTI:

2.1.  Klasifikace látky dle  směrnice 1999/45/ES:

Produkt je klasifikován jako nebezpečný.

Xn

R65

R66

Podle směrnice 1272/2008 ES není produkt ještě klasifikován.

2.2. Prvky označení:

Symboly:

Zdraví škodlivý.

Standardní věty o nebezpečnosti:

R věty:

R65: 	Zdraví škodlivý. při požití může vyvolat poškození plic

R66: 	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

S věty:

S2: 	Uchovávejte mimo dosah dětí

S24: 	Zamezte styku s kůží

S51: 	Používejte pouze v dobře větraných prostorách

S56: 	Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady

S62: 	Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:

Benzin hydrogenovaný, těžký.  Může vyvolat alergickou reakci.

2.3. Další údaje o nebezpečnosti:

Další nebezpečí za normálních okolností nejsou.

3. Složení NEBO informace o složkách:

3.1. Složení: tento produkt je definován jako směs

3.2.  Klasifikace nebezpečných složek dle nařízení 67/548/ES:

| Název | Identifikace produktu | Obsah [%] | Klasifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzin hydrogenovaný, těžký | (CAS) 64742-48-9 (EINECS) 265-150-3 (EINECS index) 649-327-00-6 (REACH) 01-2119463258-33 | 50 - 75 | Xn; R65 R66 |
| Benzin hydrogenovaný, těžký | (CAS) 64742-48-9 (EINECS) 265-150-3 (EINECS index) 649-327-00-6 (REACH) 01-2119463258-33 | 5 - 10 | R10 Xn; R65 R66 |
| Benzin odsířený hydrogenovaný, těžký | (CAS) 64742-82-1 (EINECS) 265-185-4 (EINECS index) 649-330-00-2 (REACH) 01-2119458049-33 | 0,1 - 1 | R10 Xn; R65 R66 R67 N; R51-53 |
| Oxid titaničitý | (CAS) 13463-67-7 (EINECS) 236-675-5 | 1 - 5 | --- |
| Cyklohexanamin, N,N-dimethyl-, s alfa-isotridecylomega- hydroxypoly(oxy-1,2- etandiyl) fosfátem | (CAS) 164383-18-0 | 0,1 - 1 | Xi; R36/38 N; R51-53 |

Plné znění R a S vět je v odd. 2 a 16.

4. Pokyny pro první pomoc:

4.1. První pomoc obecně:

Projeví-li se zdravotní potíže, v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

Při nadýchání: 	zajistit přívod čerstvého vzduchu, zajistit klid, zabránit podchlazení. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu 	provádět umělé dýchání. Nic nepodávat ústy.

Při zasažení kůže: 	odložit kontaminovaný oděv, kůži omýt mýdlem nebo jiným vhodným prostředkem a velkým množstvím vody. 	Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.

Při požití: 	ihned konzultovat s lékařem, zajistit klid, nevyvolávat zvracení.

Při zasažení očí: 	vyjmout kontaktní čočky, držet široce otevřená víčka, vyplachovat 10 až 15 minut tekoucí čistou vodou, konzultovat s	lékařem.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

Příznaky při inhalaci zahrnují ospalost, slabost, bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zvracení.

Opakovaná expozice může způsobit zarudnutí, vysušení nebo popraskání kůže.

Při styku s očima může způsobit podráždění, pálení, slzení, zarudnutí nebo otok.
Při požití může způsobit nevolnost, zvracení a průjem.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

V případech pochybností nebo při výskytu symptomů konzultovat s lékařem.

Při bezvědomí nepodávat nic ústy.

Při bezvědomí uvést do stabilizované polohy a konzultovat s lékařem.

Okamžité specifická léčba je nutná v případě otravy.

5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU:

5.1. Vhodná hasiva: 	prášek, CO2 , pěna odolná alkoholu, vodní mlha.

Nevhodná hasiva:	plný vodní proud.

5.2. Zvláštní nebezpečnost: Při hoření vzniká hustý černý kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a další toxické plyny. Vdechnutí nebezpečných produktů rozkladu může způsobit vážné poškození zdraví.

5.3. Pokyny pro hasiče: Uzavřené nádoby v blízkosti požáru chladit proudem vody. Zamezit úniku použitých hasících prostředků do vodních zdrojů nebo do kanalizace. V případě potřeby použít izolační dýchací přístroj.

Hořlavost: tento produkt je hořlavý

6. Opatření v případě náhodného Úniku:

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Nevdechovat výpary. Použít vhodné ochranné prostředky. Odstranit všechny možné zdroje zapálení. Zákaz kouření. Prostor řádně vyvětrat. Produkt představuje vážné nebezpečí uklouznutí. Vzniklé páry jsou těžší než vzduch, drží se při zemi a představují nebezpečí udušení.

6.2.  Opatření na ochranu životního prostředí: Zamezit úniku do životního prostředí a do kanalizace. Při úniku do životního prostředí nebo do kanalizace vyrozumět příslušné úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: zabránit roztékání ohrazením nehořlavým materiálem (písek, hlína), mechanicky sebrat, zbytek nechat vsáknout do vhodného nehořlavého sorbentu (vapex, písek, hlína, vermikulite) a uložit v kontejneru pro likvidaci (viz odd. 13). Znečištěný terén vyčistit pomocí čisticích prostředků, nepoužívat ředidla.

6.4. Odkaz na jiné oddíly: 	Informace pro bezpečnou manipulaci viz oddíl 7.

Informace k osobním ochranným prostředkům viz oddíl 8.

Informace pro likvidaci viz oddíl 13.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ:

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení:

Vzhledem k množství organického rozpouštědla v přípravku:

Vzniklé páry jsou těžší než vzduch, drží se při zemi a vyplňují prohlubně. Se vzduchem tvoří výbušnou směs.

Zamezit vzniku výbušné koncentrace par ředidel se vzduchem a překročení povolené koncentrace par v pracovním prostředí. Používat nářadí v nejiskřivé úpravě. Elektrické zařízení musí být v provedení EX. Materiál se může elektrostaticky nabít - při přemísťování z jedné nádrže do druhé používat výhradně kovová uzemněná potrubí. Nádoby uchovávat těsně uzavřené. Používat pouze v dobře odvětraných prostorách se zajištěným přívodem čerstvého vzduchu. Dodržovat veškerá protipožární opatření (zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným plamenem, odstranění všech možných zdrojů zapálení). Používat antistatický ochranný oděv a obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle a vhodný filtr na dýchání.

Skladovat v těsně uzavřených obalech. Zamezit vdechování výparů, stříkací mlhy a brusného prachu, zamezit styku s kůží a očima. Při práci ani ve skladovacích prostorech nejíst, nepít, nekouřit. Nádrže nevyprazdňovat pomocí tlaku - nejsou to tlakové nádrže.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

Skladovat v těsně uzavřených obalech, v suchých větraných prostorech v rozmezí teplot 5 až 30°C podle ČSN 65 0201, chráněné před sálavým teplem, zdroji zapálení a přímým slunečním zářením.

Produkt nesmí přijít do styku se silnými oxidačními činidly, alkáliemi a kyselinami.

Ukládat uzávěrem nahoře, a tím zamezit jakémukoliv úniku.

Zamezit vstupu nepovolaným osobám.

7.3. Specifické konečné použití: Není uvedeno.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE /OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY:

8.1. Kontrolní parametry:

Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek v pracovním ovzduší podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

| látka | CAS | PEL [mg/m3] | NPK-P [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzin hydrogenovaný těžký | 64742-48-9 | 400 | 1000 |
| Oxid titaničitý | 13463-67-7 | 10 |  |
| Cyklohexanamin, N,N-dimethyl- s alfa-isotridecylomega-hydroxypoly (oxy-1,2-etandiyl) fosfátem | 164383-18-0 | 20 | 40 |

8.2. Omezování expozice:

Zajistit dostatečné větrání pomocí lokálního nebo prostorového odsávání. V případě, že odsávání nestačí zajistit příslušné limity, musí se použít přístroj na ochranu dýchacích cest.

Dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci umýt ruce

vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem.

8.2.1. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných pracovních prostředků:

Ochrana očí a obličeje: 	uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít.

Ochrana kůže: 	antistatický pracovní oděv, znečištění umýt vodou a mýdlem.

Ochrana rukou: 	Pro krátkodobé práce není nutné použít speciální rukavice. Pro dlouhodobý kontakt použít materiál odolný ropným látkám (nitril, neopren).

Ochrana dýchacích cest: 	při překročení mezních hodnot expozice použít respirátor s filtrem typu A hnědý.

Ochranné krémy pomáhají chránit vystavené oblasti kůže, avšak nesmí být aplikovány, pokud již došlo k expozici.

8.2.2. Omezování expozice životního prostředí:

Dodržovat podmínky manipulace a skladování. Nevypouštět do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

Vzhled a skupenství: 	kapalina

Barva: 	bílá až šedá

Zápach:	po rozpouštědlu

Prahová hodnota zápachu: 	informace není k dispozici

pH (20°C): 	informace není k dispozici

Bod tuhnutí (°C): 	informace není k dispozici

Bod tání (°C): 	informace není k dispozici

Bod varu (počátek) (°C): 	180

Bod varu (konec) (°C): 	----

Bod vzplanutí (°C):  	62

Rychlost odpařování:  	informace není k dispozici

Hořlavost: 	hořlavá kapalina 3. třídy nebezpečnosti

Teplota vznícení (°C):  	informace není k dispozici

Hustota par: 	informace není k dispozici

Dolní mez výbušnosti  (% obj.): 	0,64

Horní mez výbušnosti  (% obj.): 	6,4

Hustota  (kg/m3):  	893

Rozpustnost ve vodě: 	Nerozpustný

Oxidační vlastnosti: 	informace není k dispozici

Log Pow (koef. oktanol/voda): 	informace není k dispozici

Log Kow (bioakumul. koef.): 	informace není k dispozici

Viskozita dynamická (20°C)	11 sekund; 4 mm

Termický rozklad:	Informace není k dispozici. Při působení horka se může objevit uvolňování plynů, viz odd. 10

Výbušné vlastnosti:	nejsou známy žádné nebezpečné reakce

Oxidační vlastnosti:	informace není k dispozici

9.2. Další informace:

10. STÁLOST A REAKTIVITA:

10.1. Reaktivita:

Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

10.2. Chemická stabilita:

Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní, viz odd. 7.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí:

Žádné další informace nejsou k dispozici

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Teploty nad 35 °C, sálavé teplo a přímé sluneční paprsky.

10.5. Neslučitelné materiály:

Produkt nesmí přijít do styku se silnými oxidačními činidly, alkáliemi a kyselinami.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu:

Podle okolností dochází ke vzniku oxidů uhlíku (CO, CO2), oxidů dusíku (NOx), sazí a dalších toxických zplodin.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE:

O produktu jako směsi nejsou k dispozici žádné údaje. Podle Směrnice 1999/45/ES byl produkt zařazen jako nebezpečný.

Viz odd. 2 a 15.

11.1. Informace o toxikologických účincích:

|  | Benzin hydrogenovaný, těžký |
| --- | --- |
| LD50 oral krysa [mg/kg] | > 2000 |
| LD50 dermal králík [mg/kg] | 3000 |

Potenciální nepříznivé účinky na lidské zdraví:

Vdechnutí: Nadměrná expozice par může způsobit bolesti hlavy, nevolnost a závratě.
Dermální: Způsobuje podráždění kůže. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo praskání pokožky.
Oční: Může způsobit mírné podráždění očí.
Požití: Při požití může způsobit bolest v krku, nevolnost, zvracení a průjem. Po požití se zvracením je nebezpečí vdechnutí do plic, kde může vyvolat poškození nebo způsobit bronchiální zápal plic.

11.2. Další informace:

12. Ekologické informace:

Směs byla posuzována podle konvenční metody Směrnice 1999/45/ES a nebyla zařazena jako nebezpečná pro životní prostředí, ale obsahuje látky pro životní prostředí nebezpečné, viz odd. 3.

|  | Dehet (výpočet) | 2-(2-butoxyethoxy) ethanol | 2 - butanonoxim | Benzin odsířený hydrogenovaný, těžký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LC 50 ryby [mg/l] | 58 | 1300 | > 100 (96 hod.) Lepomis macrochirus 693 mg/l (96 hod.) Oncorhynchus mykiss | 1 |
| EC50 perloočky [mg/l] | 48 | > 10 (48 hod) | > 500 mg/l (48 hod.) 750 mg/l | 1 |
| ErC50 řasy [mg/l] |  |  | 83 mg/l (72 hod.) Scenedesmus subspicatus | 2,6 |
| Log Pow |  |  | 0,59 - 0,63 |  |

Perzistence a rozložitelnost: 	Nejsou k dispozici žádné informace.

Bioakumulační potenciál: 		Nejsou k dispozici žádné informace.

Mobilita v půdě:	Absorbuje se do půdy a má nízkou mobilitu.

Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Nejsou k dispozici žádné informace.

Jiné nepříznivé účinky:

Na povrchu vody tvoří olejový film, který může snížit příjem kyslíku s nepříznivými účinky na vodní organismy.

Mírně škodlivý pro vodní organismy.

13. POKYNY K LIKVIDACI:

Zamezit úniku produktu do kanalizace a vodního prostředí. Produkt a obaly likvidovat jako nebezpečný odpad.

Při úniku do půdy, vodního prostředí nebo kanalizace uvědomit příslušné úřady.

13.1. Informace o zařazení podle katalogu odpadů:

skupina odpadů:  08 - Odpady z výroby, zpracování a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, a tiskařských barev

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Složka, která dle přílohy č. 5 zákona 185/2001 Sb. činí odpad nebezpečným: C 41 organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle mezinárodního předpisu pro dopravu (ADR).

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

Přepravovat vždy v uzavřených, zpříma stojících a bezpečných obalech. Ubezpečit se, že osoby, které produkt přepravují, jsou poučeny o opatřeních v případě nehody nebo úniku.

Nouzové opatření při nehodě:

Zastavit motor, označit a zabezpečit silnici, vyloučit otevřený oheň, zákaz kouření, nepovolané osoby držet mimo nebezpečný prostor.

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:    Neaplikovatelné

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH:

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES  o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích. ▪  Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. ▪ Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. ▪  Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.▪ Vyhláška č.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ▪ Zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví ▪ Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ▪ Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. ▪ Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ▪ Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší ▪  Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech. ▪ Zákon č 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. ▪ Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě. ▪ Sdělení č.17/2011 Sb. (ADR) ▪ Sdělení č. 19/2011 Sb. (RID). Všechny předpisy je nutno aplikovat v platném znění.

Informace v tomto bezpečnostním listu nezbavují uživatele vlastního posouzení rizik na pracovišti, která jsou požadována zdravotními a bezpečnostními předpisy.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti:   Posouzení chemické bezpečnosti produktu není provedeno.

15.3. Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

hustota	893	g/lt

obsah organického uhlíku /VOC/  	600 	g/lt

EU limit VOC  (kat. A/f)	700 	g/lt

16. OSTATNÍ INFORMACE:

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:

Benzin hydrogenovaný těžký

Balení musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi.

Na obalu určeném k prodeji spotřebiteli musí být hmatatelná výstraha pro nevidomé.

Plné znění vět R.

R10: 	Hořlavý

R36/38: 	Dráždí oči a kůži

R51/53: 	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R65: 	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

R66: 	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

R67: 	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

Tento bezpečnostní list odpovídá nařízení 1907/2006/ES

Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci nebo jakoukoliv specifickou vlastnost produktu.

Tento bezpečnostní list byl vypracován pro produkt SPS Venkovní mořidlo a smí být používán jen s ním.

Konec dokumentu